ПРОТОКОЛ РАСЧЕТА КЛАССА ОПАСНОСТИ ОТХОДА

Литература:

- «Критерии отнесения опасных отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду», утв. приказом МПР России от 04 декабря 2014 г. № 536.

Используемые сокращения приведены в Приложении.

Расчет проведен с помощью программного комплекса «ЭРА-Класс» (сертифицирован Госстандартом РФ №РОСС RU.СП09.Н00054 до 26.11.2011 г.), разработанного НПП «Логос-Плюс» (Новосибирск).

Наименование отхода: Футеровка ковшей и электропечей отработанная

Код вида отхода по ФККО: 9 12 100 00 00 0

Наименование вида отхода по ФККО: Отходы огнеупорных материалов от ремонта печей и печного оборудования

Состав отхода и токсичность его компонентов

| Наименование компонента отхода (по Приказу № 511 "Критерии отнесения...)" | Концентрация, Ci мг/кг (Ci %) | Параметры, на основании которых определен индекс токсичности компонента отхода |  |  |  | Индекс опасности Ki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование и единица измерения | Значение параметров | Балл | Номер ссылки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Кальций оксид (Негашеная известь) | 50000 (5%) | ПДКв (ОДУ), мг/л | 200 | 4 | [1] | 10,772 |
|  |  | ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 | 0,3 | 3 | [2] |  |
|  |  | lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] | 0,812913 | 4 | [1] |  |
|  |  | LD50, мг/кг | 4052 | 3 | [3] |  |
|  |  | Количество параметров (n) | 4 |  |  |  |
|  |  | Показатель информационного обеспечения | <0,5 | 1 |  |  |
|  |  | Сумма баллов | 15 |  |  |  |
|  |  | Xi = 15 / 5 | 3 |  |  |  |
|  |  | Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 | 3,667 |  |  |  |
|  |  | lgWi | 3,667 |  |  |  |
|  |  | Wi | 4641,589 |  |  |  |
| Кремния диоксид (Кремния диоксид кристаллический) | 50000 (5%) | ПДКв (ОДУ), мг/л | 10 | 4 | [4] | 67,968 |
|  |  | Кл.оп. в воде водоемов | 2 | 2 | [4] |  |
|  |  | ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 | 0,05 | 2 | [5] |  |
|  |  | Кл.оп. в атмосферном воздухе | 3 | 3 | [5] |  |
|  |  | Количество параметров (n) | 4 |  |  |  |
|  |  | Показатель информационного обеспечения | <0,5 | 1 |  |  |
|  |  | Сумма баллов | 12 |  |  |  |
|  |  | Xi = 12 / 5 | 2,4 |  |  |  |
|  |  | Zi = 4 * 2.4 / 3 - 1/3 | 2,867 |  |  |  |
|  |  | lgWi | 2,867 |  |  |  |
|  |  | Wi | 735,642 |  |  |  |
| Глина /по "Критериям...", п.13/ | 800000 (80%) | Xi | 4 |  | [6] | 0,8 |
|  |  | Zi | 5 |  |  |  |
|  |  | lgWi | 6 |  |  |  |
|  |  | Wi | 1000000 |  |  |  |
| Вода /по "Критериям...", п.13/ | 100000 (10%) | Xi | 4 |  | [6] | 0,1 |
|  |  | Zi | 5 |  |  |  |
|  |  | lgWi | 6 |  |  |  |
|  |  | Wi | 1000000 |  |  |  |
| Итого Ci, мг/кг | 1000000 | Суммарный индекс опасности |  |  |  | 79,64 |
| Итого Ci, % | 100 | Класс опасности |  |  |  | 4 |

Данные о химическом составе отхода взяты из:

ЕФЗ 1 этап

| Список используемой литературы |  |
| --- | --- |
| Номер ссылки | Наименование |
| 1 | Беспамятнов Г.П., Кротов Ю.А. Предельно допустимые концентрации химических веществ в окружающей среде. Справочник, Л., Химия, 1985. |
| 2 | ГН 2.1.6.2309-07 ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест |
| 3 | Филов В.А. "Вредные вещества в окружающей среде". Элементы I-IV групп периодической системы и их неорганические соединения. СПб, НПО "Профессионал", 2005г. |
| 4 | ГН 2.1.5.1315-03 ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и коммунально-бытового назначения |
| 5 | ГН 2.1.6.1338-03 с доп. №1 (ГН 2.1.6.1765-03) и №2 (ГН 2.1.6.1983-05) ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. |
| 6 | Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды. (утв. приказом МПР РФ от 15 июня 2001 г. N 511) |

Уважаемый коллега, благодарю Вас за внимание к этому протоколу расчета класса опасности.

Этот документ первоначально был выложен мной на свой сайт, в раздел «Готовые протоколы расчета класса опасности отходов»:

http://eco-profi.info/index.php/othod/klop2015.html

Протоколом поделился один из наших коллег и разрешил выложить его на сайте.

С этой страницы Вы можете загрузить и другие протоколы расчетов класса опасности отходов.

Если Вы хотите научиться самостоятельно проводить расчет класса опасности отходов, то предлагаю Вам мой авторский курс «Расчет класса опасности отходов. Вручную. С нуля»:

http://uprza.ru/klop/

Заказать проведение расчет класса опасности для отходов своего предприятия можно на сайте:

http://uprza.ru/klop-rf/

Разрешается свободно распространять этот протокол в сети Интернет и иными способами, при условии сохранения авторского блока (т.е. этой страницы).

С уважением,
Дмитрий Афанасьев
2016 год.